Załącznik „A”

Zestawienie pomocy dydaktycznych wraz z wymaganymi ich parametrami (minimalnymi) w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla doposażenia Szkoły Podst. Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego  w Nowym Dworze Mazowieckim.

| 1. | Drukarka 3 D – szt. 2 - Kontrola drukarki: kolorowy ekran dotykowy min. 4″ - Wspierane materiały PLA, ABS, PET, TPU (FLEX) - Możliwość przygotowywania plików drukowalnych w chmurze i zdalnego ich przesyłania do drukarki poprzez WiFi i Ethernet - Przesyłanie plików drukowalnych poprzez USB - Temperatura otoczenia w trakcie drukowania 20-30°C - Wymagane zasilanie 110 - 240 V 50/60 Hz max. 320 W - Obszaru druku nie mniejszy niż 200 x 200 x 180 mm - Średnica materiału max. 1,75 mm - Wysokość warstwy min. 0,05 - 0,4 mm - Rozmiar dyszy max. 0,4 mm - Maksymalna temperatura dyszy 290°C - Maksymalna temperatura podstawy 105°C Cechy: - - funkcja one-click printing z biblioteki online, - - auto-slicer w chmurze, - - możliwość zdalnego podglądu i zatrzymania wydruku, - - automatyczny proces poziomowania blatu roboczego - wbudowana kamera, - - perforowany blat, - - czujnik końca filamentu - - zintegrowane narzędzie do projektowania modeli 3D; dostęp z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji - - oprogramowanie z dostępem dla min. 10 nauczycieli: - dostęp on-line z poziomu przeglądarki internetowej - biblioteki modeli 3d online, z przykładowymi projektami do wykorzystania, kompatybilne z drukarką - zestaw min. 70 scenariuszy lekcji, zgodnych z obowiązującą podstawą programową i pokrywających materiał z następujących przedmiotów: geografia, fizyka, chemia, biologia gwarancja co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne - serwis na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim. |
| --- | --- |
| 2. | Urządzenie do obsługi pracowni druku 3D do dwóch drukarek – szt. 2 - Laptop z procesorem Intel Core i5 lub i7, lub AMD Ryzen R5 lub R7, 16 GB pamięci RAM Dual Chanel, dysk SSD min. 512 GB, ekran 15,6", rozdzielczość Full HD, matryca IPS, karta graficzna zintegrowana na procesorze, kamera internetowa, Bluetooth, WiFi 802.11ax, co najmniej 2 porty USB Type-A, 2 porty USB Type -C, port HDMI, czytnik kart microSD, wyjście/wejście combojack - W komplecie zasilacz, gwarancja min. 24 miesiące - System operacyjny Windows w wersji Education lub Professional |
| 3. | Filament - 4 zestawypo 10 kolorów - Filamenty kompatybilne z drukarkami 3 D - 10 szt. różnych kolorów |
| 4. | Aparat fotograficzny z akcesoriami – szt. 1 - CMOS. - Całkowita liczba pikseli min. 24 Mpix. - Ekwiwalent min. 18 - 55 mm - dla formatu 35 mm. - Min. f/3.5 - 5.6. - Automatyczny balans bieli - Światło dzienne - Miejsca ocienione - Pochmurny dzień - Światło żarówek - Lampa błyskowa. - +/- 5 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia. - Min. 30 s - 1/4000 s. - Min. 100 - 25600. - Optyczna. - Min. 6000 x 4000, 4496 x 3000, 2992 x 2000. - Min. 1920 x 1080, do 60 kl./s; 1920 x 1080, do 50 kl./s; 1920 x 1080, do 30 kl./s; 1920 x 1080, do 25 kl./s; 1280 x 720, do 60 kl./s; 1280 x 720, do 50 kl./s. - Min. JPEG, RAW, JPEG, + RAW, MOV H.264, MPEG-4 AVC. - Min. 5 kl./s. - Tryby automatyczne - Programy tematyczne - Automatyka programowa - Manualny - Priorytet przysłony - Priorytet migawki - Własny użytkownika. - Wbudowana. - Tak. - Karty SD - 1 szt. - micro USB 2.0 - 1 szt. - mini HDMI - 1 szt. - Wejście mikrofonowe 3.5 mm - 1 szt. - Wbudowany moduł Bluetooth - Wbudowany moduł Wi-Fi. Aparat - Pasek na ramię - Osłona na obiektyw - Ładowarka - Akumulator - Obiektyw 18-55 mm f/3.5 - 5.6G VR. |
| 5. | Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami – szt. 1 - Przysłona; Min. F1,9–F4,0. - Ogniskowa; Min. f = 2,1-57,0mm. - Zoom optyczny; Min. 27x. - Zoom cyfrowy; Min. 320x. - Wyświetlacz; Min. 2,7”. - Stabilizacja obrazu; Cyfrowa. - Tryb; Automatyczny/ręczny. - Tryby balansu bieli; Tak. - Rozdzielczość obrazu filmowego; Min. 1920 x 1080. - Format zapisu; MPEG-4. - Mikrofon; Wbudowany. - Złącza; microHDMI, Gniazdo kart pamięci Memory Stick Micro™ imicroSD/microSDHC/microSDXC. Zawartość zestawu; Akumulator Zasilacz sieciowy Przewód HDMI (micro) Karta Pamięci min 64GB. |
| 6. | Statyw z akcesoriami – szt. 1 - Wysokość [cm]: min. 166 - Poziomica: Tak - Ruchoma głowica: Tak - Wymienna stopka: Tak - Statyw - Pokrowiec |
| 7. | Oświetlenie do realizacji nagrań – 2 zestawy - Żarówka: min. 49 W, 5500 K - Statyw rozciągany od 77 cm do 350 cm - Softbox: min. 39 x 39 cm - Długość kabla: min. 250 cm - 3x Statyw - 3x żarówki - 3x Softboxy - Torba |
| 8. | Gimbal – szt. 1 - Zakres ruchu w pionie: min. 300 ° - Zakres ruchu w poziomie: min. 360 ° - Stabilizacja: trzy osie - Maksymalne obciążenie: min. 2.2 kg - Prędkość obrotu w poziomie: min. 100 °/s (3°/s ~ 150°/s) - Zasilanie: 1 x akumulator (wbudowany) - Maksymalny czas pracy: 5 godz. - Wymiary rozłożonego gimbala: min. 147 x 204 x 373 mm - Statyw do gimbali - Wspornik pod obiektyw - Płytka szybkiego montażu typu - Kabel USB 2.0 - USB C - Kabel USB C - USB C - Kabel USB C - TRS 2,5 mm - Kabel USB C - micro USB |
| 9. | Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami - 12 kompletów - Mikrokontroler zgodny z architekturą Arduino Uno - Nakładka rozszerzająca – Shield z wyświetlaczem OLED - Złącza analogowe - Złącza cyfrowe - 10-pinowe złącze do serwomechanizmu - Złącze czujnika odległości - Wbudowana dioda zasilania - Diody LED: czerwone, zielone, żółte (po 30 szt.) - Buzzer - Czujnik światła - Czujnik odległości - Czujnik temperatury - Przycisk - Joystick - Czujnik obrotu z pokrętłem/ potencjometr - Kabel USB do podłączenia płytki do komputera - 2 płytki stykowe różnej wielkości - Zestaw 50 przewodów do łączenia elementów układu: różnej długości w różnych kolorach, męsko – męskie i męsko – żeńskie - Adapter baterii AA - Pudełko plastikowe z przegrodami, do przechowywania zestawu - Zestaw 10 plansz dydaktycznych – kart pracy,tematycznych projektów - Dostęp do oprogramowania edukacyjnego w formie kursu dla uczniów i nauczyciela - Dostęp do materiałów zawierających wsparcie merytoryczne dla nauczyciela |
| 10. | Stacja lutownicza z gorącym powietrzem – szt. 1 - Moc nie mniejsza niż 75W - Zakres temperatur nie mniejszy niż 200 = 480°C - Dokładność temperatury +/= 1°C - Czas nagrzewania nie dłużej niż 15 s. do 350°C Parametry stacji hot air: - Moc nie mniejsza niż 750 W - Zakres temperatur nie mniejszy niż 100=480°C - Dokładność temperatury: +/-2°C - Przepływ powietrza minimum 120 ./min - Czas nagrzewania nie dłuższy niż 10 s do 350 |
| 11. | Zestaw klocków do samodzielnej kontrakcji – szt. 14 - Programowalny moduł sterujący, zasilany akumulatorem lub z sieci za pomocą zasilacza, wyposażony w min. 4 porty wejścia i 4 porty wyjścia, ekran, port USB do połączenia z komputerem. - Co najmniej 3 serwomotory - Ultradźwiękowy czujnik odległości - Czujnik światła / koloru - Żyroskop - Dwa czujniki dotyku - Kable połączeniowe - Co najmniej 500 klocków konstrukcyjnych - Oprogramowanie w j. polskim do programowania urządzenia: umożliwiające programowanie wizualne, zawierające bazę projektów, materiały edukacyjne i dydaktyczne. |
| 12 | Urządzenie do obsługi robota edukacyjnego – szt. 14 - Procesor. Qualcomm Snapdragon 429 (4 rdzenie, 2.0 GHz, Cortex A53) - Układ graficzny. Adreno 504. - Pamięć RAM. minimum2 GB DDR3. - Pamięć wbudowana minimum32 GB. - Czytnik linii papilarnych. Nie. - Typ ekranu. Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS. - Przekątna ekranu. minimum10,1" - Rozdzielczość ekranu minimum 1280x800 |
| 13. | Robot edukacyjny – 14 zestawów - Zasilanie akumulatorem – min. 6 godzin pracy do rozładowania całkowicie naładowanego akumulatora. Ładowanie akumulatora poprzez USB. - Robot posiada urządzenia we/wy: czujnik odległości, czujnik dźwięku, czujnik dotyku, czujnik koloru podłoża, czujnik przemieszczania - Komunikacja z urządzeniami Windows i Android poprzez Bluetooth - Konstrukcja zwarta, zamknięta - Oprogramowanie edukacyjne umożliwiające programowanie wizualne robota - Pakiet materiałów edukacyjnych zawierający scenariusze zajęć, kurs obsługi urządzenia, maty edukacyjne - Gwarancja 24 miesiące. |
| 14. | Mikroport -Mikrofon nagłowny z akcesoriami - 3 zestawy Parametry techniczne: • Liczba kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości (do): 12, • Częstotliwości do wyboru: Maksymalnie 150, • Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan: wyszukanie grup z najbardziej użytecznymi częstotliwościami i ustawienie pracy na najlepszą częstotliwość, • Załączone anteny: wbudowane • Opcje antenowe: Nie, • Właściwości sieciowe odbiornika: Nie, • Sterowanie komputerem: Nie, • Osprzęt montażowy do rack: URT2 (brak w zestawie), • Rekomendowane otoczenie: małe i średnie sceny. |
| 15. | Mikrofon dynamiczny z akcesoriami – szt. 4 - zestaw bezprzewodowy do wokalu solowego i konferansjerki - praca w paśmie UHF - 8 zakresów częstotliwości dla różnych krajów - w każdym zakresie częstotliwości możliwość pracy do 12 zestawów - automatyczny wybór częstotliwości i synchronizacji z nadajnikiem - wszystkie urządzenia pracują w układzie "diversity" zapewniając ciągłość transmisji - wyjście sygnału w odbiorniku - symetryczne: XLR i niesymetryczne: jack - blokada częstotliwości roboczych - wskaźnik LED grupy i numeru kanału w nadajniku i odbiorniku - dioda LED audio w odbiorniku wskazująca odbiór sygnału audio i sygnał przesterowany z nadajnika - dioda LED ready w odbiorniku wskazująca załączenie nadajnika - wskaźnik LED zasilania i stanu baterii w nadajniku - układ ARC poprawiający brzmienie, redukujący szumy i zakłócenia - przełącznik czułości mikrofonu w nadajniku - zasięg ok. 91 m - moc nadajnika - 10 mW - pasmo przenoszonych częstotliwości przez system - 50Hz-15.000Hz - zniekształcenia - mniejsze niż 0,5% - dynamika - 100dB - zasilanie nadajnika - 2 x ogniwo AA (R6)- do 14 godzin nieprzerwanej pracy |
| 16. | Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video - 1 program - budowane kolekcje mediów:Użyj klipów wideo, tła, muzyki i dźwięków z biblioteki Video Editor. - Stabilizacja wideo:Usuwanie zniekształceń ruchu bez wpływu na ogólną jakość wideo - Zdjęcie na zdjęciu:Łączenie wielu filmów na jednym ekranie. - Narzędzia do edycji dźwięku:Regulacja częstotliwości dźwięku, normalizacja dźwięku, usuwanie szumów, stosowanie efektów specjalnych. - Nagranie z kamery internetowej:Nagrywaj wideo z kamery internetowej. - Rozpoznawanie zegara:Automatycznie wykrywaj rytm dźwięku, aby zsynchronizować go z tempem Twojego projektu. - Nagranie audio:Nagrywaj swój własny lektor za pomocą mikrofonu, nagrywaj dźwięk instrumentów muzycznych. - Duża moc:Edycja i eksport wideo bez opóźnień dzięki obsłudze akceleracji sprzętowej Intel® |
| 17. | Greenscreen – szt. 1 - Elastyczna tkanina bezszwowa w kolorze Chromakey Green zawierająca klipsy do zamocowania na ramie. - szybkie rozkładanie i składanie konstrukcji, łatwy montaż tła do ramy - Wymiary: 230 x 400 cm - Kolor: Chromakey Green |
| 18. | Cyfrowy Mixer dźwięku – szt. 1 - Sterowany tabletem iPad/Android 18-wejściowy mikser cyfrowy do zastosowań studyjnych i live - 16 wielokrotnie nagradzanych, w pełni programowalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych zaprojektowanych przez MIDAS - Wbudowany router Tri-Mode Wifi do bezpośredniego działania - 18 x 18 kanałowy, dwukierunkowy interfejs USB - Rewolucyjny Auto-Mixing w stylu Dugana - 100-pasmowy analizator czasu rzeczywistego (RTA) dla wszystkich korektorów kanałów i szyn - Łączność Ultranet dla Behringer Systemu Monitoringu Osobistego P-16 - Uszy do stelaża i odbojniki ochronne w zestawie dla elastycznych zastosowań w stelażu i na scenie - 6 szyn aux i główna LR z insertami, pełnym przetwarzaniem dynamiki i 6-pasmowym korektorem parametrycznym lub 31-pasmowym korektorem graficznym - 6 wyjść aux XLR i 2 wyjścia główne XLR oraz złącze telefoniczne - 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP oferuje "nieograniczony" zakres dynamiki bez wewnętrznych przeciążeń i z niemal zerową latencją całkowitą - Bezpłatne aplikacje dla systemów iOS, Android oraz PC/Mac/Linux - Wejście/Wyjście MIDI umożliwia sterowanie mikserem za pomocą urządzeń MIDI - Wewnętrzny zasilacz impulsowy dla bezszumowego audio i niskiego zużycia energii |
| 19. | Nagłośnienie – bezprzewodoweprzenośne – szt.2 - Głośnik:33 cm wys. × 24,13 cm szer. × 28,45 cm głęb. (7,1 kg) - 2 wejścia combo XLR i 1/4 cala - Wejście 3,5 mm - Wejście Bluetooth - Wyjście liniowe TRS 6,35 mm (0,25 cala) - Zasięg łączności bezprzewodowej do 9 m (30 stóp) - Nawet 11 godzin odtwarzania muzyki dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu. - Zgodność z aplikacją Bose Connect - System S1 Pro z akumulatorem |
| 20. | Słuchawki studyjne zamknięte – szt. 4 - Złącze 1: Jack TRS 3.5 mm - Zakres częstotliwości: 10 Hz - 30 kHz - Długość kabla: 3 m - Masa: 0,25 kg - Typ: Zamknięte - Impedancja: 32 Ohm - Zawartość opakowania: Słuchawki, kabel, przejściówka 6,3 mm - Czułość: 92 dB |
| 21. | Ekran akustyczny – szt. 8 Wymiary ekranu: - wymiar zewnętrzny [mm] (wys. x szer.) 2045 x 1045 - powierzchnia akustyczna [mm] (wys. x szer.) 2000 x 1000 - długość nóżek: 606 mm |
| 22. | Dyktafon rekorder – szt. 1 - Wbudowana pamięć min. 8GB - Zapis plików WAV i MP3 - Mikrofon wbudowany z możliwośćią podłączenia zewnętrznego, - Nagrywanie 360 ° - Nagrywania w jakości 24-bit / 96-kHz |
| 23. | Nagłośnienie – szt. 4 - Min. 300 W (2x150 W stereo) - aktywny szerokopasmowy zestaw głośnikowy: 2-drożny frontowy/monitor Bass-Reflex 12", pasmo (-3dB): 58.1Hz-20kHz, - max SPL: 135dB, - wzmacniacz klasy D: 1500W, - kąty propagacji: 100 |